《压水堆核电厂燃料组件格架力学性能试验方法  第4部分：动态压塌强度试验》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（核协科函[2020]453号），《关于<压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范第1部分：锆合金零部件激光焊>等41项团体标准通过立项审批的通知》。根据通知，《压水堆核电厂燃料组件格架力学性能试验方法 第4部分：动态压塌强度试验》由上海核工程研究设计院有限公司负责编制，参编单位为上海交通大学。编制周期为2020年9月到2022年3月。

2021年6月，上海核工程研究设计院有限公司与中国核能行业协会签订了《中国核能行业协会团体标准制（修）订-核燃料相关及其他标准》合同，包括《压水堆核电厂燃料组件格架力学性能试验方法 第4部分：动态压塌强度试验》等31项团体标准。

2、主要工作过程

接到该标准编制的任务后，上海核工程研究设计院有限公司与上海交通大学成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照起草阶段、征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段分别进行了任务分工和筹划。

- 起草阶段

接到标准编制任务后，成立了标准编制工作组，分解工作任务，确定了各成员的职责，明确工作计划和进度安排，并开展调研工作。首先查找和收集国内外相关资料，包括法规标准及技术文献，开展技术调研。根据调研结果，确定了本标准的整体框架，包括：原理、试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、试验报告等内容。

- 征求意见阶段

主编单位于2021年4月完成标准草案并发参编单位，参编单位提出反馈意见。根据反馈意见，主编单位进行讨论修改，形成了标准征求意见稿。

- 技术审查阶段

待完成。

- 批准阶段

待完成。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

上海核工程研究设计院有限公司作为主要编制单位负责起草标准文本，上海交通大学作为参编单位，对标准提出反馈意见。

主要成员：孙靖雅、徐时吟、赵晶晶、卢俊强、朱丽兵、张得良、邱一平。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业燃料组件性能评价方法的发展，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，同时遵循目标性、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性，开展本标准的编制工作。

（1）科学性

格架动态压塌强度是评定燃料组件是否满足抗震性能要求的核心指标。目前国际上各家核电研发单位，在评估燃料组件抗震性能时，均将试验获得的格架动态压塌强度作为验收准则和衡量格架设计优劣的标准之一。我院在秦山一期FA300燃料组件格架动态压塌强度试验方法的基础上，吸收了三代核电燃料组件研发经验，形成了完善的格架动态压塌强度试验方法。该方法服务于燃料组件的设计方及制造方，同时也能为安全审评当局提供一定的参考。

（2）实用性

本标准规定了格架动态压塌强度试验的全过程，对试验原理、试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、试验报告等环节建立规范，以统一压水堆燃料组件格架动态压塌强度试验方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少试验过程中的主观性、随意性，增加科学性、客观性。

2、标准主要内容的依据

本标准依据国标GB/T 1.1-2009中规定的编写规则进行编写。

（1）范围

本章列举了对本标准主要内容的阐述和对适用范围的规定。

（2）规范性引用文件

本章列举了标准所引用的文件。

（3）术语和定义

本章列举了与本标准相关的术语和定义，重点对胀接连接的定义作了说明。

（4）试验原理

本章列举了格架动态压塌强度试验的基本原理。

（5）试验条件

本章根据国内外格架动态压塌强度试验的实际工程经验给出了试验条件应满足的要求，包括试验工况、试验温度、试验载荷等。

（6）仪器设备

根据试验原理和试验条件，结合国内外格架动态压塌强度试验的实际工程经验，简要介绍了试验系统，并对试验装置刚度、加热炉性能、摆锤、测量系统、辅助工装等提出了要求。

（7）样品

本章根据燃料组件格架设计要求，结合国内外格架动态压塌强度试验的实际工程经验给出了试验样品应满足的设计要求和数量要求。

（8）试验步骤

本章根据国内外格架动态压塌强度试验的实际工程经验给出了开展试验应遵循的步骤。

（9）试验数据处理

本章针对测量得到的试验数据，提出了对于数据处理的要求。

（10）试验报告

本章规定了编写试验报告需要满足的要求。

3、解决的主要问题

在地震和假想事故工况下，燃料组件的格架、导向管、燃料棒等部件可能发生失效，影响控制棒的可插入性和燃料系统的几何可冷性，导致反应堆无法停堆或者停堆后堆芯衰变热无法正常导出，进而引发堆芯烧毁等严重核安全事故，因此燃料组件的抗震性能评价是燃料组件入堆安全评审最为重要的内容。对于商用压水堆燃料组件，美国标准审查大纲SRP4.2认为，在地震和加失水事故的叠加效应下，如果格架仍保持其几何结构完整性，控制棒的可插入性和燃料系统的几何可冷却性是可以保证的，因此将格架动态压塌强度作为评价燃料组件是否满足抗震性能要求的核心指标。同时，规定采用试验手段获得格架在运行温度下的动态压塌强度，并将其平均值的95%置信度区间下限作为验收限值。在SRP4.2附录A中对燃料组件格架强度试验（格架动态压塌强度试验）方法及装置提出了审评的要求。目前国际上各核电研发单位，在评估燃料组件抗震性能时，均将试验获得的格架动态压塌强度作为验收准则和衡量格架设计优劣的标准之一。

国内外在格架动态压塌强度试验方法方面尚无相关标准。国际上先进核燃料研发机构在格架动态压塌强度试验方法方面均单独开发或引进，这导致不同方法之间的差异也会对设计结果产生影响。同时这些方法需要提请安全审查当局批准，对审查人员也提出了较高的要求。目前，国内对试验方法的路线尚不统一，同时安全审评方面重视不足，这不利于燃料组件经济性和安全性的提升。

目前上海核工程研究设计院，在秦山一期FA300燃料组件格架动态压塌强度试验方法的基础上，吸收了三代核电燃料组件研发经验，形成了完善的格架动态压塌强度试验方法。该方法服务于燃料组件的设计方及制造方，同时也能为安全审评当局提供一定的安审参考。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定有利于各研发单位采用统一的标准规范获得格架动态压塌强度，有助于提升我国压水堆燃料组件关键部件设计能力和规范性，能够促进结构优化及设计水平的提升，对于国内压水堆的长远发展、安全审评工作的开展及核电走出去具有重要推动作用。

# 六、与国际、国外对比情况

针对压水堆核电厂燃料组件格架动态压塌强度试验方法，国内外均未有专门的标准或方法导则。国内各研发机构已广泛开展格架动态压塌强度试验，并应用于各类燃料组件的研发过程中，具有良好的实践性和广泛适用性。

本标准基于具有良好实践的成熟试验经验，结合国内外法律、法规的要求，是对国内现有法规、标准体系的细化。能够有效规范燃料组件结构设计，有助于我国压水堆燃料组件安全性和经济性的提升。

本标准适用于压水堆核电厂棒束型燃料组件格架动态压塌强度值的确定，其它类型燃料组件格架动态压塌强度试验可参照本文件执行。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

HAD102/07-2020 3.4.2.3节第（1）条规定，燃料组件零部件的显著变形（例如，地震工况下）不得危及冷却堆芯的能力。同时，还应限制燃料组件的结构变形，以避免妨碍控制棒在堆内移动。此外，当评价地震工况或失水事故时，应考虑辐照对格架抗冲击（抗屈曲）性能的影响。《压水堆核电厂反应堆系统设计堆芯第3部分 燃料组件》（NB/T 20057.3-2012）第5.11条中对获得格架动态压塌强度的方法提出了要求，本标准涉及的试验方法可以满足该要求。同时，《压水堆燃料组件及相关组件抗震设计规范》（NB/T 20566-2019）附录A中给出了推荐的格架动态压塌强度试验方法，本标准可作为其中A.3摆锤冲击试验的细化。本标准不涉及相关专利，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。