《压水堆核电厂燃料组件连接件 强度试验方法》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（核协科函[2020]453号），《关于<压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范第1部分：锆合金零部件激光焊>等41项团体标准通过立项审批的通知》。根据通知，《压水堆核电厂燃料组件连接件 强度试验方法》由上海核工程研究设计院有限公司负责编制，参编单位为上海交通大学。编制周期为2020年9月到2022年3月。

2021年6月，上海核工程研究设计院有限公司与中国核能行业协会签订《中国核能行业协会团体标准制（修）订-核燃料相关及其他标准》合同，包括《压水堆核电厂燃料组件连接件 强度试验方法》等31项团体标准。

2、主要工作过程

接到该标准编制的任务后，上海核工程研究设计院有限公司与上海交通大学成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照起草阶段、征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段分别进行了任务分工和筹划。

- 起草阶段

接到标准编制任务后，成立了标准编制工作组，分解工作任务，确定了各成员的职责，明确工作计划和进度安排，并开展调研工作。首先查找和收集国内外相关资料，包括法规标准及技术文献，开展技术调研。根据调研结果，确定了本标准的整体框架，包括：原理、试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、试验报告等内容。

- 征求意见阶段

主编单位于2021年4月完成标准草案并发参编单位，参编单位提出反馈意见。根据反馈意见，主编单位进行讨论修改，形成了标准征求意见稿。

- 技术审查阶段

待完成。

- 批准阶段

待完成。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

上海核工程研究设计院有限公司作为主要编制单位负责起草标准文本，上海交通大学作为参编单位，对标准提出反馈意见。

主要人员：孙靖雅、赵晶晶、张得良、徐时吟、干富军、朱丽兵、蔡晓静。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合核电行业燃料组件性能评价方法的发展，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，同时遵循目标性、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性，开展本标准的编制工作。

（1）科学性

燃料组件连接件的强度是燃料组件设计重要的设计准则，也是燃料安全审查关注内容之一，常采用试验手段确定。目前，国内外均采用试验方法获得燃料组件连接件强度。我院对于燃料组件连接件强度试验具有非常丰富的实践经验，在AP1000燃料国产化、SAF®-14等燃料组件的研制中，积累了非常丰富的试验经验，建立了较为系统、完善的试验流程，能够有力支撑该标准的制定。

（2）实用性

本标准规定了燃料组件连接件强度试验的全过程，对试验原理、试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、试验报告等环节建立规范，以统一压水堆燃料组件连接件强度试验方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少试验过程中的主观性、随意性，增加科学性、客观性。

2、标准主要内容的依据

本标准依据国标GB/T 1.1-2009中规定的编写规则进行编写。

（1）范围

本章列举了对本标准主要内容的阐述和对适用范围的规定。

（2）规范性引用文件

本章列举了标准所引用的文件。

（3）术语和定义

本章列举了与本标准相关的术语和定义，重点对胀接连接的定义作了说明。

（4）试验原理

本章列举了燃料组件格架连接件强度试验的基本原理。

（5）试验条件

本章根据国内外燃料组件连接件强度试验的实际工程经验给出了试验条件应满足的要求，包括试验工况、试验温度、试验载荷等。

（6）仪器设备

根据试验原理和试验条件，结合国内外燃料组件连接件强度试验的实际工程经验，简要介绍了试验系统，并对试验设备、测量仪器、辅助工装等仪器设备提出了要求。

（7）样品

本章根据燃料组件设计要求，结合国内外燃料组件连接件强度试验的实际工程经验给出了试验样品应满足的设计要求和数量要求。

（8）试验步骤

本章根据国内外燃料组件连接件强度试验的实际工程经验给出了开展试验应遵循的步骤。

（9）试验数据处理

本章针对测量得到的试验数据，提出了对于数据处理的要求。

（10）试验报告

本章规定了编写试验报告需要满足的要求。

3、解决的主要问题

燃料组件格架连接件是指格架与导向管（仪表管）之间的连接结构，常采用机械胀接格架套管与导向管的方式实现。格架连接件把燃料组件格架、导向管等主要部件连接起来形成燃料组件骨架，在各种设计工况下应保持合适的几何外形。燃料组件组装过程的拉棒载荷、不同的热膨胀系数产生的应力、以及燃料棒和导向管的辐照生长，都会对格架与导向管之间的连接施加载荷，连接件失效可能会对控制棒可插入性产生影响，因此格架连接件需要保持足够的强度。格架连接件的强度是燃料组件的重要设计准则，也是燃料安全审查的关注内容之一，常采用试验手段确定。

目前，对于燃料组件格架胀接连接件强度试验尚无直接可以依照的标准。国内在相关燃料组件的研发实践中已经积累了丰富的实践经验，但各家燃料研发单位对于试验方法、试验参数设置还缺乏统一的标准，使得试验数据在可比性上存在不足，不利于国内压水堆燃料的长远发展、安全审评工作的开展及核电走出去。为解决上述问题，针对压水堆核电厂燃料组件连接件强度试验开展了标准编制工作，对试验方法进行了规定。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定有利于各研发单位采用统一的标准规范获得燃料组件连接件强度，有助于提升我国压水堆燃料组件关键部件设计能力和规范性，能够促进结构优化及设计水平的提升，对于国内压水堆的长远发展、安全审评工作的开展及核电走出去具有重要推动作用。

# 六、与国际、国外对比情况

针对压水堆核电厂燃料组件连接件强度试验方法，国内外均未有专门的标准或方法导则。但国内各研发机构已广泛开展连接件强度试验，并应用于各类燃料组件的研发过程中，具有良好的实践性和广泛适用性。

本标准基于具有良好实践的成熟试验经验，结合国内外法律、法规的要求，是对国内现有法规、标准体系的细化。能够有效规范燃料组件结构设计，有助于我国压水堆燃料组件安全性和经济性的提升。

本标准适用于压水堆核电厂棒束型燃料组件格架连接件强度值的确定，其它类型燃料组件连接件的强度试验可参照本文件执行。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

《核动力厂反应堆堆芯设计》（HAD102/07-2020）3.4.1.15节对燃料组件设计的机械安全性提出了要求。美国核管会在标准审查大纲SRP4.2的设计基准中提出，为了保证燃料系统在正常运行工况和预计运行事件工况下不损伤，需要制定燃料组件各零部件的应力、应变或载荷限值。《压水堆核电厂反应堆系统设计堆芯第3部分 燃料组件》（NB/T 20057.3-2012）对燃料组件各零部件的强度设计提出了要求。国内尚无专门针对格架胀接连接件强度试验的法规和标准，本标准是满足相关设计要求的细化和落实。本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。