ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电项目射线胶片档案管理规范

Specification of nuclear power project radiographic film archives management

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（2022年5月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　射线胶片档案的形成与收集	1

5　射线胶片档案的整理	2

6　射线胶片档案的移交	3

7　射线胶片档案的保管	4

8　射线胶片档案的利用	4

9　射线胶片档案的鉴定与销毁	4

10 射线胶片的数字化	4

附录A（规范性附录）　射线胶片归档范围及保管期限	7

参考文献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由能源行业核电标准化技术委员会提出并由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：三门核电有限公司。

本文件主要起草人：杨爽、雷宇、王晨玮、万小燕、瞿向阳、岳振兴。

本文件为首次发布。

核电项目射线胶片档案管理规范

范围

本文件规定了核电项目射线胶片的形成、收集、整理、归档、保管、利用、鉴定销毁和数字化等要求。

本文件适用于核电项目土建安装、设备制造及调试生产活动中形成的射线胶片档案的管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11821   照片档案管理规范

GB/T 11822   科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 18894   电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 26141   无损检测 射线照相底片数字化系统的质量鉴定

DA/T 50      数码照片归档与管理规范

NB/T 20042   核电档案分类准则及编码规则

NB/T 20418   核电电子文件元数据

NB/T 20523   核电文件档案管理要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件、

- 射线胶片 radiographic film

利用射线穿透部件或设备照射胶片，会使胶片乳剂层的卤化银产生潜影，由于不同密度的物质对射线的吸收系数不同，照射到胶片各处的射线能量也就会产生差异，从而利用经暗室处理后的底片各处黑度差来判别缺陷，该种底片称为射线胶片。

- 射线胶片档案 radiographic film archive

具有保存价值并归档保存的射线胶片及其相关记录或说明。

- 射线胶片组卷说明 filing description of radiographic film

反映射线胶片的组卷情况，包括项目概况、依据标准、整理规则、射线胶片清单等。

射线胶片档案的形成与收集

- 总则

建设单位、施工单位、设备制造单位以及提供役前及在役检查的单位，应根据合同明确收集责任，如没有合同约定则按照行业惯例，由射线胶片产生单位按照本文件对射线胶片进行管理和收集。

- 归档范围

原则上，在核电项目的设备制造、土建施工、安装探伤、役前及在役检查、日常改造维修等阶段产生的射线胶片档案均需归档。具体归档范围参照附录A《核电项目射线胶片归档范围及保管期限》。

- 收集要求

- 4.3.1射线胶片档案产生单位有责任参照本文件及合同约定，收集质量合格的射线胶片档案向核电项目建设单位移交。

- 4.3.2 射线胶片上的定位和识别标记影像应显示完整、位置正确。

- 4.3.3 射线胶片评定范围内不应存在影响识别的水迹、划痕、斑纹等伪缺陷影像。

射线胶片档案的整理

- 射线胶片整理要求

- 5.1.1整理和使用射线胶片的人员应佩戴干净的无纺布手套，以防止汗渍污染射线胶片。

- 5.1.2每张胶片需装入专用的中性光滑的内袋或用隔离纸隔开，射线胶片内袋或隔离纸应使用水性笔注明分项号、检验号、缺陷性质、缺陷位置、缺陷当量、等级、标准、黑度范围等信息。

- 5.1.3同一焊缝产生的射线胶片应尽量放入同一深色的外袋，同时与之相关的射线检验记录及报告应随射线胶片统一放入外袋中。射线胶片外袋需注明项目/设备名称、系统号、焊缝号、胶片序列、规格、底片数量、评定标准、评定结果、报告编号、日期等信息。以上信息须使用符合档案法规要求的书写材料手写或打印在外袋上。同一焊缝的胶片需编制连续序号。

- 5.1.4射线胶片装入外袋后，需将同一部件或设备的射线胶片再装入射线胶片档案盒中。档案盒内须存放案卷封面、卷内文件目录及卷内备考表档案盒上需要注明立卷单位名称、起止日期、保管期限、密级等，档案盒侧面粘贴脊背注明盒级信息。

- 5.1.5盒内应附有射线检验报告复印件，信息与射线胶片、对应的制造完工报告中射线检测报告相符，如属于设备调配类底片，射线检验报告应加盖调配章。

- 5.1.8胶片袋或档案盒内不得有橡皮筋、订书钉或可能对胶片造成损坏、摩擦的杂物。

- 5.1.9卷内文件材料质量应保存完好，不能有以下外观缺陷：卷曲、变形、粘连、乳剂层脱落、伤痕及生霉、褪色、斑点等。

5.1.10 整理后的射线胶片档案应保证完整、准确、系统。

- 射线胶片档案编目

- 5.2.1 射线胶片档案立卷规则

射线胶片采用按卷方式进行整理，射线胶片案卷卷内射线胶片排序应与射线胶片清单一致。每卷编制一个档号。档号编制结构如下：

其中:

——电站识别码可以是两位、三位或四位字母或数字表示；

——分类号、特征码根据《核电档案分类准则及编码规则》（NB/T 20042-2011）的要求确定。其中电站生产过程中形成的射线胶片，特征码一般为年度或机组大修号；项目建设安装过程中形成的射线胶片，特征码一般为分区定位代码、物资定位代码或系统码加单位代码；

——顺序号：一般四位流水号。

- 5.2.2 射线胶片档案著录

- 5.2.2.1　著录单位

以焊缝号为单位著录成为射线胶片档案目录的条目，著录要求应按《核电电子文件元数据》（NB/T 20418）及有关规定执行。

- 5.2.2.2　著录元数据

射线胶片档案目录的著录项目应包含如下内容：项目合同号、项目名称、系统号、焊缝号、档案号/盒号、文件题名、数量、编制单位、日期、特殊介质类型、计量单位、载体类型、载体规格、日期、报告编号、密级、保管期限、存放位置、备注等，著录格式应按《核电电子文件元数据》（NB/T 20418）及有关规定执行。

- 5.2.2.3　数据关联

射线胶片档案应与射线胶片档案相关的施工或制造记录档案建立关联。

射线胶片档案的移交

- 6.1  移交内容

- 6.1.1射线胶片档案管理责任转移时，要同步移交射线胶片档案以及射线胶片相关的元数据清单。

- 6.1.2业主单位须保存一份包括5.2.2款要求的元数据清单，以确保在使用时能够快速调档。

- 6.2　移交时间

项目建设阶段或设备制造阶段产生的射线胶片档案，需在单位工程完工或设备出厂后六个月内，向业主单位、生产使用单位完成移交。如无法移交射线胶片实体的，需出具射线胶片移交存放说明，确保其安全并可随时备查。项目营运投产后产生的射线胶片按事项结束后六个月内或按照年度进行移交。

- 6.3　移交手续

- 6.3.1射线胶片档案移交前应进行验收。应依次由工程承包单位、监理单位、业主技术责任部门、档案部门验收，并签署验收证明文件。

- 6.3.2　移交双方应按射线胶片档案移交清单，清点胶片及相关文件的数量，确保完整、准确和系统，核对无误后在移交清单上签字。清单一式两份，交接双方各执一份，并存档备查。

射线胶片档案的保管

- 7.1　保管原则

责任单位应以项目为单位，以集中管理、便于利用为原则管理。

- 7.2　保管条件

射线胶片档案的保管应符合档案安全保管的要求，永久保存的射线胶片应放置于恒温胶片库内， 胶片应根据原片、复制片进行区分并分别保存在母片库和复制片库内。母片库和复制片库的温度一般应为13℃~24℃，湿度一般应为：35%~60%。

- 7.3　保管期限

射线胶片档案的保管期限同相关设备制造、安装探伤、役前及在役检查、日常改造维修的文件。

射线胶片档案的利用

- 8.1  由于受时间、温度和湿度等外界因素的影响，射线胶片极易产生变黄、发霉、药膜脱落及氧化等现象，原则上射线胶片需在胶片库缓冲区内读取利用。

- 8.2  胶片库缓冲区域应放置观片灯，观片灯应该满足评片使用要求，并在有效期内，以便使用人员及时读取胶片信息。使用人员使用时应佩戴干净的无纺布手套，以防止汗渍污染射线胶片。

- 8.3  使用人员应按观片灯的使用说明读取胶片，读取胶片时，一次不宜拿出太多，避免引起划伤。

- 8.4  胶片利用完后按胶片整理要求装盒、入库。

射线胶片档案的鉴定与销毁

- 依据国家有关规定，对已到保管期限的射线胶片档案开展鉴定、销毁工作。

射线胶片的数字化

有条件的核电项目建设单位，应根据情况制定符合实际要求的射线胶片数字化工作文件，以此加强对数字化工作的管理。

基本原则

射线胶片数字化加工前，需进行必要的实体及数据准备工作，并视情况做出标识，以保证胶片扫描时的安全、质量和效率。拆卷时应保持胶片案卷原貌，严格避免出现原件损坏的现象。严禁为方便数字化加工而对原件进行任何形式的损毁或破坏。射线胶片的数字化流程应按《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）、《录音录像档案数字化规范》（DA/T26-2017）等相关标准执行。

数字化实施过程

射线胶片档案数字化的基本环节主要包括；数字化前处理、数据库建立、信息采集、数据挂接、数字化成果验收等。

数字化前处理

- 对于破损严重、无法直接进行扫描的胶片，应先进行技术修复，折皱不平影响扫描质量的原件应先进行相应处理后再进行扫描，以保证扫描的质量。

- 根据胶片幅面的大小选择专用设备的相应规格技术参数进行扫描，不同规格尺寸胶片扫描参数不同，扫描作业时间也不同。尽量一种尺寸规格胶片安排同一批作业处理。

- 对于胶片状况较差，以及过薄、过软或超厚的胶片档案，应采用平板扫描方式，以保护胶片原件不受损伤；对于胶片状况较好的胶片档案可采用高速扫描方式以提高工作效率。

数据库建立

按照《核电电子文件元数据》（NB/T 20418）的要求，规范射线胶片数据清单中的字段内容。

信息采集

- 扫描模式：胶片原始底色页面为黑白两色，并且图像清晰、不带虚影的胶片档案，可采用黑白二值模式进行扫描；页面为黑白两色，但图像清晰度较差，采用黑度模式进行扫描；扫描保存为12比特无损格式保存输出；

- 扫描分辨率参数大小的选择，原则上以扫描后的图像清晰、完整为准；

- 胶片扫描的最高黑度值为4.7，统一保存为12比特无损格式；像素间距为50微米；

- 扫描最大尺寸规格不小于30*120CM，用黑白二值图像，分辨率采用2000DPI；

- 扫描后电子文件大小应控制在30M 以内，个别超大文件控制在100M以内；

- 扫描像素在50微米至500微米可调，步距控制在1微米；

- 如原件胶片图像尺寸偏小、密集、清晰度较差等，可适当提高扫描分辨率，做到扫描的图像按照原尺寸扫描后清晰可见；

- 为保证后期对胶片图像的分析利用，必须对胶片图像偏斜度、清晰度、失真度等进行严格检查。发现不符合图像质量要求时，应进行图像筛查处理，处理无法完全弥补的，应重新扫描；

- 对胶片图像页面中出现的影响图像质量的杂质，如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循在不影响可懂度的前提下展现档案原貌的原则，尊重原件，不得随意添加图源信息，对有效信号不得涂改或丢失；

- 原始胶片扫描初始图像格式为12比特无损格式（建议优先保存为.dcm或.tif）进行保存；保存无损格式后，根据使用部门需要可以转化为8比特其它常规格式。

数据挂接

- 每一张胶片应单独扫描为一个DICOM files(*.dcm)，其命名规则应与文件编码有所关联；

- 核对清单字段项是否完整、内容是否规范、准确，发现不合格的数据应要求进行修改或重录；

- 胶片数字化加工成果暂存在扫描加工的计算机中，待数据及电子文件验收合格后，再按要求导入到相应管理系统中以便查询利用。

成果验收

整个项目文档数字化加工质量抽查的合格率（抽检合格的文件数/抽检文件总数×100%），达到95%以上（含95%）时，验收通过。

- 附 录 A

（规范性）

- 核电项目射线胶片归档范围及保管期限

| 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 |  |
| 1.1 | 钢结构 | 永久 |
| 2 | 安装工程 |  |
| 2.1 | 反应堆 | 永久 |
| 2.2 | 循环水管 | 永久 |
| 2.3 | 汽轮机厂房 | 永久 |
| 2.4 | 除盐水系统 | 永久 |
| 2.5 | 凝结水系统 | 永久 |
| 2.6 | 消防水系统 | 永久 |
| 2.7 | 工业水系统 | 永久 |
| 2.8 | 密封水系统 | 永久 |
| 2.9 | 厂用水系统 | 永久 |
| 2.10 | 废水系统 | 永久 |
| 3 | 设备制造 |  |
| 3.1 | 主泵 | 永久 |
| 3.2 | 安全壳 | 永久 |
| 3.3 | 蒸汽发生器 | 永久 |
| 3.4 | 反应堆冷却剂泵 | 永久 |
| 3.5 | 空气过滤机组 | 永久 |
| 3.6 | 消防水箱 | 永久 |
| 3.7 | 硼酸罐 | 永久 |
| 3.8 | 柴油储罐 | 永久 |
| 3.9 | 凝结水箱 | 永久 |
| 3.10 | 除盐水箱 | 永久 |
| 3.11 | 反应堆压力容器 | 永久 |
| 4 | 役检管理 |  |
| 4.1 | 核安全2、3级管道 | 永久 |
| 5. | 大修管理 |  |
| 5.1 | 压缩空气和仪表空气系统 | 永久 |
| 5.2 | 化学和容器控制系统 | 永久 |
| 5.3 | 发电机定子冷却水系统 | 永久 |
| 5.4 | 主给水和启动给水系统 | 永久 |
| 5.5 | 主汽轮机系统 | 永久 |
| 5.6 | 蒸汽发生器系统 | 永久 |
| 5.7 | 反应堆冷却剂系统 | 永久 |

参 考 文 献

[1] GB/T 11821   照片档案管理规范

[2] GB/T 11822   科学技术档案案卷构成的一般要求

[3] GB/T 18894   电子文件归档与电子档案管理规范

[4] DA/T 50      数码照片归档与管理规范

[5] NB/T 20042   核电档案分类准则及编码规则

[6] NB/T 20418   核电电子文件元数据

[7] NB/T 20523   核电文件档案管理要求