| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNEA XXX—XXXX

核电工程建设新技术应用评价办法

New technologe application assessment rule of Nuclear Power engineering

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价总原则	1

5 新技术应用策划核查流程	2

6新技术应用评价流程	2

7新技术应用确认流程	4

8 评价报告格式	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准是T/CNEA ××××《核电工程建设新技术应用评价办法》的第1部分。

本标准由中国核能行业协会提出。

本文件由中国核能行业协会归口。

本标准起草单位：中国核能行业协会、中国核电工程有限公司、福建福清核电有限公司、山东电力工程咨询院有限公司、深圳中广核设计研究院有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、华龙国际核电技术有限公司。

本标准主要起草人：牛玉飞、范瑾、薛峻峰、陈澍、李振洲、黄小林、杨杰、李亮、王建君、唐辉

考虑到本标准中的某些条款可能涉及专利，中国核能行业协会不负责对任何该类专利的鉴别。

本标准为首次发布。

引言

为适应我国核电工程建设的科技创新发展实际情况，推动核电建设新技术、新工艺、新装备、新流程、新材料在核电工程中的广泛应用，进一步提升核电工程建设的科技水平，并可进行规范化的新技术应用评价，特指定本办法。

本标准是我国核能行业协会对核电建设工程质量提升系列标准中的第1部分，旨在明确对核电工程新技术应用进行规范化的统一评价要求。标准编制过程中，直接引用了国家重点节能低碳技术推广目录有关技术、建筑业10项新技术，同时在国内核电行业开展了核电建设五新技术成果的征集，并形成了核电工程建设高推广价值五新成果清单。同时明确鼓励各个工程项目对自主创新技术的推广应用，激励全过程全领域的自主创新技术（含绿色低碳技术、核能综合利用技术、先进施工工法、特种工具、新材料应用等）。

核电工程建设新技术应用评价办法

- 范围

本文件规定了核电工程建设中新技术应用评价的评价总原则、新技术应用策划核查流程、评价流程、应用确认流程和评价报告格式的具体要求。

本文件适用于新建、扩建核电工程，其他核设施可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《电力建设新技术应用专项评价办法》（2017试行版）

《节能低碳技术推广管理暂行办法》（国家发展改革委2014）

《国家重点节能低碳技术推广目录》

《国家重点节能低碳技术推广目录》

《建设领域推广应用新技术管理规定》（中华人民共和国建设部令第109号）（2001）

《建筑业10项新技术》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 新技术 new technology

直接应用或总结产生于待评价工程项目的国内／外先进技术，包括国家重点节能低碳技术推广目录有关技术（附录A）、建筑业10项新技术(附录B)、核电建设五新技术（见核能行业协会历次发布的核电工程建设高推广价值五新成果清单的通知 ）和自主创新技术（含绿色低碳技术、核能综合利用技术、先进施工工法、特种工具、新材料应用等）。

  - 技术成果 scientific and technological achievements

直接产生工程的技术奖项、技术标准和知识产权，技术奖项要求国家省部级以上级奖，技术标准要求正式发布的行业标准以上的标准，知识产权要求获得国家主管部门正式授权书（正式受理书可作参考），各类省部级以下技术奖项可作参考。

- 评价总原则

- 新技术应用评价的申请应由工程建设单位、工程营运单位或工程总承包单位以书面形式提出。

- 组织新技术应用评价的受理单位或机构应具有独立法人资格，且具备规定的评价能力资格。

- 新技术应是直接应用于本核电工程或其配套设施，所有技术文件和证明资料应是真实的。

- 创新技术研发成果应是直接依托本工程的技术成果，包括国内外获得的技术奖和知识产权授权等，所有证明文件资料应是真实的。

- 新技术应用应贯穿工程建设的全过程。

- 新技术应用评价本着企业自愿的原则，按评价程序进行。

- 依托工程所获得的研发成果，包括但不限于：省部级及以上科技进步奖、QC成果奖及其他奖项类成果；授权（含已正式受理）发明专利、实用新型专利和版权等知识产权类成果；省部级及以上工法、试验工艺和专用工具等创新成果；主持或参与国际、国家、行业、团体等标准类成果。

- 国内首创或行业首创类自主创新技术应有查新报告、省部级及以上有关技术委员会出具关键技术评审报告或相关证明；

- 技术成果核查时，所有成果证明文件应进行原件确认，并有正式的档案保存记录。

- 新技术应用策划核查流程

  - 核查活动组织

申请受理单位根据拟评价核电工程的专业特点，组建3～5名覆盖本工程各专业的专家团队，指定一名队长，明确每位专家的专业责任范围，明确活动开展的保密要求；

适时组织开展专家团队内部培训，明确活动执行的管理流程、评价文件要求和评价计划安排，进行评价活动技能技巧培训，并形成培训记录；

根据工程总体的时间安排，确定新技术评价活动的详细执行计划；

活动方式应按照工程总体活动的安排要求进行，按照计划组织文件资料查阅、现场核查、会议沟通或专项讨论等核查活动。

  - 总体策划情况

申请单位应根据工程总体安排，组织有关单位准备策划文件，并按计划提交给专家团队查阅和审查。对新技术应用的策划情况重点核实以下文件（但不限于）：

- 新技术应用策划计划或策划书

- 新技术应用专题或专项策划书

- 新技术应用总体报告策划书

- 技术标准策划书

- 知识产权策划书

- 新技术应用策划项目清单（如：节能项目、建筑十新项目、核电建设五新技术、自主创新项目、绿色低碳项目、标准和知识产权等）

  - 项目开展情况

申请单位应根据工程实际进展情况，组织有关单位准备整理新技术应用项目进展情况报告或说明文件，并按计划提交专家团队查阅和审查，重点核实以下报告文件（但不限于）：

- 新技术应用项目开展总体报告

- 新技术专项进展报告

- 技术标准进展报告

- 知识产权申报进展说明

核电工程建设中已经形成的技术成果，其适应性和符合性应核查确认，采用附录D《新技术应用成果确认表》进行。

  - 核查总体意见

核查活动应形成《新技术应用策划核查报告》，格式内容详见附录C。

- 新技术应用评价流程

  - 评价活动组织

评价受理单位根据拟评价核电工程的专业特点，组建3～5名覆盖本工程各专业的专家团队，指定一名队长，明确每位专家的专业责任范围，明确活动开展的保密要求。

适时组织开展专家团队内部培训，明确活动的评价流程、文件要求、保密要求和计划安排，进行评价活动技能技巧培训，并形成培训记录；

根据工程总体的时间安排，确定新技术评价活动的详细执行计划；

活动方式应按照工程总体活动的安排要求进行，按照计划组织文件资料查阅、现场核查、会议沟通或专项讨论等核查活动。

  - 评价过程

6.2.1报告记录文件审查

申请单位应根据工程总体安排，组织有关单位准备相关报告文件，并按计划提交给专家团队查阅。对新技术应用宜重点审查以下文件（但不限于）：

- 核能工程建设新技术应用评价计划和策划报告或策划书

- 新技术应用在工程建设过程中的记录

- 自主创新技术项目在工程建设中的记录

- 核能工程建设新技术应用专项初评报告

- 应用技术成果证明文件（获奖文件、专利及查新报告等，pdf格式扫描件）

- 新技术应用总结报告（简述工程概况、新技术成果应用计划及执行情况、主要单项新技术成果应用效果、新技术应用对提升整体工程质量及主要技术经济指标、节能减排指标的成效等）

文件资料应填写完整、内容齐全、真实有效、签章清晰，全部资料需提供电子可编辑版文件。如涉密，双方商定保密要求和保密协议。

6.2.2 新技术应用效果评价

检查评价工程的工程建设实体质量，核查工程的建设记录文件，现场实地的实物系统核查和人员访谈，评价新技术应用对该工程的实体质量、性能指标、节能减排等各个方面提升的效果程度。新技术应用效果评档评分规定如下：

1.评档规定

经核查“实体质量提升效果、性能指标提升效果、节能减排提升效果”三项内容，均优于“标准值/设计值/保证值”：

（1）5项及以上为一档；

（2）4～3项为二档；

（3）2项及以下为三档。

2.评分规定

（1）根据各档分值区间规定，从技术水平、质量程度和应用效果等进行评分。

（2）“新技术应用效果”评价时，“国家重点节能低碳技术应用项目、建筑业10项新技术应用项目、核电建设五新技术、其他自主创新技术应用项目”四项评价内容，如该项无应用项目，取三档，评分为0分。

鉴于核电建设五新技术虽已初步形成，但其体系性及完备性尚未达到预期要求，需要逐步完善。故各单位可在新技术应用专项评价过程中积极识别核电建设五新技术，具备条件的可纳入核电建设五新技术成果。

6.2.3 新技术应用研发成果评价

检查评价工程的获奖文件、专利及工法证书等文件，核查工程的建设记录文件，现场实地的实物系统核查和人员访谈，评价成果对提升工程质量的作用、推广应用前景、经济及社会效益。新技术研发成果评档评分规定如下：

1.“科技进步奖”和“QC成果奖”评价档次规定：

（1）国家级1项或省部级4项及以上为一档；

（2）省部级3～2项为二档；

（3）省部级1项及以下为三档。

2.“专利”评价档次规定：

（1）发明专利1项及以上或实用新型专利3项及以上为一档；

（2）实用新型专利2项为二档；

（3）实用新型专利1项及以下为三档。

3.“工法”评价档次规定：

（1）国家级工法1项及以上或省部级工法3项及以上为一档；

（2）省部级工法2项为二档；

（3）省部级工法1项及以下为三档。

4.评分规定：

（1）依据成果科技含量，及其对提升工程质量的作用、推广应用前景、经济及社会效益的程度进行评分。

（2）“新技术研发成果”评价时，“科技进步奖、QC成果奖、专利、工法”四项评价内容，如该项未形成成果，评分为0分。

6.2.4 标准和其他奖励

1.技术标准制修订

（1）参编国际标准1项或主编国家标准1项或主编行业、团体标准2项或参编行业、团体标准3项及以上为一档；

（2）主编行业标准1项或参编行业、团体标准2项及以上为二档；

（3）参编行业、团体标准1项及以下为三档。

2.“其他省部级及以上奖励”评价档次规定：

（1）获得国家级奖励1项或省部级奖励3项及以上为一档；

（2）获得省部级奖励2项及以上为二档；

（3）获得省部级奖励1项及以下为三档。

  - 评价意见

评价活动应形成《新技术应用评价报告》，格式内容详见附录E。

- 新技术应用确认流程

  - 确认活动组织

评价受理单位根据工程的目标方向要求，结合工程评审的专家团队，开展新技术应用确认；

适时组织开展集中或视频会议形式的审查确认，并形成会议记录和结论。

  - 重点确认情况

申请单位应根据工程总体安排，按计划提交相关报告文件。对新技术应用宜重点确认以下文件（但不限于）：

- 重大自主创新技术项目的研发成果

- 重大核电建设重大五新技术成果

- 国家级以上标准

- 评价报告格式

- 《新技术应用策划核查报告》，格式内容详见附录C。

- 《新技术应用成果确认表》，格式内容详见附录D。

- 《核电工程建设新技术应用评价报告》，格式内容详见附录E。

- 附录A

# （规范性附录）

# 国家重点节能低碳技术推广目录（核电相关）

| 原序号 | 技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 适用的技术条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 变频器调速节能技术 | 电力行业 | 对电动机的控制方式有：V/f、SVC、VC、DTC等；有滑模变结构，模型参考自适应技术；有模糊控制、神经元网络，专家系统和各种各样的自优化、自诊断技术等。 | 具有可变分载的大功率电机 |
| 14 | 纯凝汽轮机组改造实现热电联产技术 | 电力行业125～600MW纯凝汽轮机组 | 纯凝汽轮机组的导汽管打孔抽汽，实现热电联产。 | 200MW三缸三排汽纯凝机组 |
| 21 | 凝汽器真空保持节能系统技术 | 电力行业发电机组 | 利用胶球清洗，在不停机时自动清除凝汽器污垢，保持95%以上收球率。 | 各种规格的水冷式凝汽器系统发电机组 |
| 22 | 高压变频调速技术 | 电力行业1kV以上的高压交流电机。 | 实现变频调速系统的高输出功率（功率因数>0.95），同时消除谐波污染。对中高压大功率风机、水泵的节电降耗作用明显，平均节电率在30%以上。 | 电力、钢铁、化工等行业的高压电机、风机的变频调速改造 |
| 23 | 配电网全网无功优化及协调控制技术 | 县级供电企业（110kV及以下电网无功协调控制） | 全网电压无功监测：可以对变电站、线路、配变、客户端电压无功远程实时监测。全网电压无功协调控制：实现变电站、线路、配变电压无功相邻协调、隔邻协调控制。 | 已建设调度自动化系统以便提高变电站层运行数据；建设线路、配变电压无功调控设备监测；建设客户端电压监测；电压无功调控设备具备遥测、遥控功能。 |
| 24 | 新型节能导线应用技术 | 电力行业110kV及以上架空输电线路 | 1.钢芯高导电率硬铝绞线:通过细晶强化和颗粒强化，提高导电率；2.铝合金芯高导电率铝绞线和中强度铝合金绞线：通过铝基体的配方组合，工艺及热处理的控制，使其导电率等诸参数明显提高，直流电阻降低。 | 新建的架空输电线路工程 |
| 26 | 可控自动调容调压配电变压器技术 | 电力行业10kV配电网 | 利用组合式调压调容开关改变变压器线圈各抽头的接法和负荷开关状态，实现自动调容/调压、远程负控、三相有功不平衡调节等功能，实现变压器的节能运行。 | GB1094.1-1996、GB1094.21996、GB1094.3-2003、GB1094.5-2008、GB/T6451-2008、JB/T10778-2007 |
| 27 | 全光纤电流/电压互感器技术 | 电力行业智能电网、数字化变电站建设 | 光纤电压互感器利用泡克尔斯效应，当光波通过晶体时，在两个轴上光波之间的相位差会随着电压或电场改变，利用相位差即可测出对应的电压变化值。 | 大型智能变电站 |
| 28 | 自然通风逆流湿式冷却塔风水匹配强化换热技术 | 电力行业大型自然通风逆流湿式冷却塔强化换热改造 | 对冷却塔进风在塔内的分布（速度场、温度场及含湿量场等）进行全三维精确计算，根据进风的分布情况重新设计配水系统使塔内各处的布水与进风做到最佳匹配。 | 自然通风逆流湿式冷却塔 |
| 29 | 冷却塔用离心式高效喷溅装置 | 发电厂自然通风冷却塔 | 将传统喷头改造为离心式高效喷溅装置，利用切圆离心旋转原理，将水细化均匀喷洒并扩大范围，增加水气接触面积，提高换热效率。 | 工作水头0.8—1.6m间距1—1.25m |
| 32 | 基于快速涡流驱动及短路识别的电网运行控制技术 | 电力行业电网输变电线路 | 采用快速涡流驱动式真空断路器，结合电网故障快速识别技术，通过向远距离输电线路中投入补偿电容器或在电网故障时投入限流电抗器的方式，减少限流电抗器的电能损耗，避免短路时大电流和高电压冲击电流对串补电容的冲击，实现电网高效运行。 | 远距离输电线路、电力行业高阻抗变压器或电抗器等耗能设备长期运行的场所 |
| 33 | 基于架空地线绝缘接地方式的交流输电线路节能技术 | 电力行业具有架空地线逐塔接地的各电压等级架空输电线路 | 将普通地线和光纤复合架空地线的接地方式由逐塔接地改为绝缘单点接地，切断地线与大地之间的电流通路，减少感应电流产生的能量损失。同时通过对电压的有效控制，减少安全隐患。 | 架空地线逐基接地的输电线路 |
| 36 | 中小型汽轮机节能技术 | 电力行业余热余压发电及工业拖动装置 | 针对中小型汽轮机体积流量小的特点，优化汽轮机通流结构，采用高效叶片设计、整锻转子、小根径叶轮结构等技术，实现高转速模块化中小型汽轮机的优化设计，提高了汽轮机的相对内效率。 | 50MW以下各种汽轮机组 |
| 52 | 螺杆膨胀动力驱动节能技术 | 工业低品位余热资源回收利用，适用于钢铁、冶金、电力、石油石化、建材、造纸、医药等高耗能行业或地热、太阳热、生物质能等其他行业 | 利用工业中的蒸汽、热水、热液或汽液两相流体等动力源，将热能转换为动能，驱动发电机发电或直接驱动机械设备。 | 蒸汽温度＞100℃以上的全部蒸汽，蒸汽压力大气压力以上，热水温度＞80℃，烟气温度＞200℃ |
| 98 | 纳米陶瓷多空微粒绝热节能材料涂层技术 | 石油石化、化工、建筑物等节能降耗、安全等领域 | 使用含有纳米材料及分散技术制成的高反射率涂料，涂覆与物体表面后，大大减少物体对太阳光能的吸收，从而达到节能、安全、环保的作用。 | 受太阳光照射的储罐、建筑物等需要降温物体表面 |
| 100 | 换热设备超声在线防/除垢技术 | 石油、化工、电力、冶金、煤炭、食品、造纸、建材、供暖供热等行业的换热设备 | 超声脉冲振荡波产生效应，破坏污垢的附着条件，防止换热设备在运行过程中结垢。 | 500万t/a常减压装置 |
| 105 | 高效复合型蒸发式冷却（凝）器技术 | 石化行业：甲醇、合成氨、尿素等生产过程中工艺气体冷却、冷凝。电力等其他工业乏汽的凝结回收系统 | 结合蒸发冷却（凝）换热高效、空气冷却换热节水的优点，优化组合后形成复合型蒸发式换热器。 | 电力等其他工业乏汽的凝结回收系统 |
| 107 | 工业冷却循环水系统节能优化技术 | 钢铁冶金、石油化工、热电、生化制药等领域 | 建立换热网络和管网水力数学模型。建立专家分析诊断系统。开发出多种高效节能产品，如节能泵、水力平衡提升调节装置、量子水垢处理器、循环水及能源管理系统等 | 循环水系统 |
| 113 | 水性高效隔热保温涂料节能技术 | 化工行业用于建筑业、石油工业、运输业、兵器工业等需要保温隔热的材质表面 | 该技术采用具有低堆积密度和低导热系数的聚氨酯中空微珠、高反射性颜料、高发射性助剂等，使涂膜断面为连续的蜂窝网状结构，涂膜内部不形成沟状热流，显著降低涂膜导热系数，实现隔热保温。用于建筑、厂房屋顶、管道等表面时，可降低空调等设备的使用能耗，实现节能。 | 温度5℃-40℃，湿度≤50%，水泥、钢板、针织品等材质表面 |
| 144 | 智能调节透反射率节能玻璃膜 | 建材、建筑、民用及商用；建筑玻璃及汽车玻璃贴膜 | 将具有温控相变特性的二氧化钒纳米粉体通过共混手段均匀地分散在PET原料中并拉制成具有三层不同结构的薄膜。薄膜在室温较高的情况下，通过金属相二氧化钒的二次反射阻隔80%以上的太阳热；在室温较低的情况下积极有效地导入太阳热。 | 既有建筑和新建建筑的玻璃贴膜汽车贴膜 |
| 147 | 保温技术之一：纳米梯度结构保温材料节能技术 | 建材行业冶金、化工等行业工业锅炉、窑炉、城市热力管道保温等 | 通过物理加工将不同成分的纳米微粒形成梯度结构，并进一步组成微米尺度上的颗粒团。利用材料体系中的纳米颗粒和结构，降低热量的传导、对流和辐射，起到绝热保温效果，减少电炉、管道等的热损失，降低能耗。 | 已建或在建的高压热力管道、电炉、锅炉的绝热保温 |
| 148 | 保温技术之二：陶瓷纳米纤维保温技术 | 工业领域管道或窑炉高(低)温工程防火隔热 | 采用胶体法和超临界加强工艺，制备平均粒径为40nm的超细陶瓷纳米粉体材料。在微观结构中，超细纳米粉体与纤维基材形成直径小于50nm的孔隙，孔隙率为1.8ml/g；使材料在保持足够机械强度的同时减小体积密度，减弱空气对流，阻断分子间传热，大幅降低热辐射，提高保温效果。 | 石油化工裂解炉、加热炉、管道等保温 |
| 172 | LED智能照明节能技术之一：道路照明技术 | 室外道路照明场所的新建照明工程和照明节能改造工程 | LED路灯照明是一种基于大功率高亮度半导体发光二极管的新型照明技术，灯具开发采用多芯片封装大功率LED技术，具有智能控制调光功能；LED路灯额定色温不宜大于5000K；整灯光效≥100lm/W（额定相关色温≤4000K)，整灯光效≥105lm/W（4000K<额定相关色温≤5500K)；功率因数≥0.98，显色指数应不小于70，防护等级不应低于IP65，寿命不小于2.5万小时 | 道路照明改造工程合同能源管理项目 |
| 176 | 基于二级变频控制驱动的XED灯节能技术 | 轻工行业道路、工矿企业、商场、码头等的照明 | 该技术由氙气气体在高压(23kV)电场激发后形成等离子持续放电发光，产生类似太阳光光谱的高效可见光，替代传统高压钠灯等照明灯具。技术采用二级变频控制技术，通过镇流升压后的恒定电压进行脉冲电压二级频率变换。使XED光源在恒定或受控功率状态下工作，提高驱动器效率，降低电力消耗。 | 道路、工矿企业、商场、码头等场所照明改造 |
| 191 | 动态谐波抑制及无功补偿综合节能技术 | 煤炭、电力、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、机械、纺织等行业 | 针对负载需要，动态抑制各次谐波、补偿无功功率，使得电源侧电流谐波含量降低，调节三相不平衡，提高用户的电能质量，降低线路损耗。 | 谐波治理和无功补偿装置(1600kVar) |
| 199 | 曲叶型系列离心风机技术 | 水泥、钢铁、火电、化工、有色金属等行业，用于输送所需工质（烟气、空气、粉尘） | 采取等减速流型设计的曲叶片，从而其附面层损失、流动损失、出口混合损失和出口截面突扩损失均比普通叶片小，经初步验证可以达到提高2％-4％的效果。 | 日产水泥3000t生产能力以上生产线扩容改建 |
| 202 | 永磁涡流柔性传动节能技术 | 通用机械行业。广泛应用于冶金、石化、煤炭、发电、航天、军工、矿山、造纸、天然气、化工、海事、水泥、水处理等行业的电机传动系统中。 | 实现负载和电机之间通过气隙相连接。装置包括永磁磁力耦合器和永磁调速传动装置等，电机启动时不需要克服负载惯性，减小了峰值电流，节约能源，减少设备磨损。 | 匹配电机功率范围4-300kW |
| 204 | 数字化无模铸造精密成形技术 | 汽车、工程机械、船舶、电力、交通、航空航天、国防军工等领域复杂零部件快速开发试制 | 该工艺技术由三维CAD模型直接驱动数字化无模铸造精密成形机，能够实现复杂金属件制造的柔性化、数字化、精密化、绿色化，能够大大缩短加工制造周期，节省材料。 | 砂型铸造 |
| 209 | 变频优化控制系统节能技术 | 煤炭、电力、冶金、有色金属、石油石化、化工、建材、机械等行业 | 自动适时监测电机、变频器和负载的运行情况，并根据专家库系统进行运行寻优，使三者达到最佳匹配，实现节电和减少谐波污染的效果。 | 已安装变频装置的风机、水泵系统 |
| 210 | 节能铜包铝管母线技术 | 通用机械行业电网、石油、化工、矿山、冶炼、钢铁、水泥等所有需要电能的用户 | 根据不同导体集肤效应不同，将原有铜排或铜管母线制作成铜包铝管结构，管子外侧是集肤效应强的铜，内侧是集肤效应小的铝，节约了铜材；减少了线损。 | 发电厂及电站内母线电压等级：0.4220kV额定电流：30020000A |
| 214 | 热转印标识打印技术 | 机械、电力、交通、石油化工等行业标识打印应用 | 该技术利用热转印技术原理，通过工质在高温时的物理变化，将油墨分子附着在打印材料上形成图像，完成标识牌制作。与传统标识牌制作相比，大幅减少制作过程的电力、金属材料和水的消耗，并避免使用酸碱性溶液，节能环保效益好 | 传统标识制作生产线改造 |
| 222 | 热电协同集中供热技术 | 集中供热行业 | 以热泵机组代替常规水水换热器，热泵机组使用谷电保持所需回水温度。在供热首站以热泵机组代替常规汽水换热器，回收电厂余热。实现远郊电厂的长距离大温差输送。 | 由电厂、石化、钢铁等工业企业供热的集中供热系统 |
| 223 | 夹芯复合轻型建筑结构体系节能技术 | 建筑行业 | 集结构与保温于一体的新型剪力墙结构体系 | 建筑行业新建建筑（六层及六层以下） |
| 224 | 节能型合成树脂幕墙装饰系统技术 | 建材行业建筑墙体装饰 | 以合成树脂为主要粘结材料，各种助剂配制成腻子以及各种涂料，分层施涂在建筑物墙体上，替代传统铝塑板幕墙，节约生产、施工和使用能耗。 | 建筑外墙 |
| 226 | 动态冰蓄冷技术 | 建筑行业各种中央空调系统及工艺用冷系统 | 制冷剂直接与水进行热交换，水结成絮状冰晶；同时，生成和溶化不需二次热交换，大大提高了空调的能效。冰浆总体移峰填谷能力优于传统冰蓄冷技术。 | 集中空调系统公共建筑 |
| 227 | 中央空调全自动清洗节能技术 | 建筑楼宇及工业厂房的水冷式中央空调热交换器 | 每天全自动清洗中央空调冷凝器36次，使中央空调冷凝器始终处于清洁状态。系统全自动运行,自身不耗电，节能减排效果好。 | 中央空调及水冷式热交换器 |
| 228 | 过程能耗管控系统技术 | 适用于建筑、交通、机械、电力、通信等行业高能耗单位电、水、气等等能源监测和管控 | 电、水、气等能源过程参数实时测量，对能源、用能设备与用能过程进行实施监测和管理，发现并消除无效能耗，鉴别并管控低能效行为，以实现用能效率的持续改善 | 规模用能单位的电、水、气等用能过程监测和管控 |
| 229 | 蒸汽节能输送技术 | 热力输送城镇集中供热、热电联产蒸汽热能输送、分布式能源配套热网等 | 采用纳米绝热层、复合保温结构、隔热支架、减少蒸汽输送过程中的热损耗量。 | 城市集中供热（蒸汽）、热电联产供热、分布式能源配套供热等 |
| 230 | 墙体用超薄绝热保温板技术 | 建筑行业-新建建筑节能保温、既有建筑节能改造 | 由芯材与真空保护表层复合而成，其中填充芯材主要是低导热系数的芯材填料，外层采用多层复合材料，整板抽真空后密封。可大幅度降低导热系数，提高保温板绝热性能。 | 有外墙保温需求的建筑墙体 |
| 231 | 磁悬浮变频离心式中央空调机组技术 | 产品为大型离心式中央空调系统，适用各种建筑空调:地铁、办公写字楼、酒店、学校、机场和工艺冷却等场所 | 直流变频驱动技术，高效换热器技术，过冷器技术，基于工业微机的智能抗喘振技术，磁悬浮无油运转技术，根本上提高了离心式中央空调的运行效率和性能稳定性。 | 适用于新建和改造的冷水空调系统 |
| 232 | 建筑(群落)能源动态管控优化系统技术 | 建筑行业建筑及工业、交通等领域的单栋建筑、建筑群落以及跨区域建筑群落（包括IDC机房）的节能减排 | 为建筑节能提供物联网动态管理，形成建筑群落、分布式能源和单栋建筑的整体能源控制与优化服务。同时，感知用能设备的运行状况与故障报警，实现最大限度节能减排。 | 具备电力供应及通讯网络的建筑 |
| 233 | 分布式能源冷热电联供技术 | 大型楼宇建筑，容积率较高的综合物业形态区域 | 用能建筑就近建设能源站，采用一次能源天然气作为主要能源发电，发电机产生的尾气用来制冷与采暖，能源梯级利用，能源利用率可高达85%。 | 1.有较为稳定的冷热负荷及电负荷；2.有稳定可靠的天然气供应；3.有相应的场地可供建设。 |
| 234 | 基于实际运行数据的冷热源设备智能优化控制技术 | 适合于、锅炉、中央空调、直燃机以及换热器设备。 | 适合于中央空调、锅炉等复杂、非线性和时变性系统的优化控制。该系统由控制接口、设备模型、环境模型、系统运行模型、数据库等构成，节能率在20%-60%的范围。 | 以恒定能源（油、电、天然气、蒸汽等）为主要能源的冷热源耗能设备 |
| 235 | 分布式水泵供热系统技术 | 建筑 | 分布式水泵工艺改造、气候补偿、分时分区、集中监控。 | 热电联产、多热源联网集中供热系统 |
| 238 | 低辐射玻璃隔热膜及隔热夹胶玻璃节能技术 | 建材、建筑行业民用或商业建筑窗体 | 该技术产品通过控制红外反射率的溅射技术、纳米涂布技术、紫外阻隔技术等，降低建筑物窗体热损失，与low-E玻璃相比，可实现低成本节能。 | 原有窗体玻璃为非节能玻璃 |

附录B

（规范性附录）

建筑业10项新技术

根据《核能工程建设新技术应用专项评价办法》和《中国核能行业协会核能优质工程评选办法》(2019 版)的要求，该指导手册中的新技术应用《建筑业10项新技术》（2020版），该清单中的技术考虑了各行各业的使用技术，不是只针对核电行业的技术，因此本标准在选取时，采用选取适用于核电行业的技术条目的办法，而不是全部的照搬过来，但如发现有未选取的技术对某核电项目是适用的，请该项目在整理技术报告时参照新技术总清单执行或自行补充。

建筑业10项新技术2010年版（核电相关）

| 序号 | 项目名称 | 子项编号 | 子项名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础和地下空间工程技术 | 1.1 | 灌注桩后注浆技术 |
|  |  | 1.4 | 真空预压法加固软土地基技术 |
|  |  | 1.7 | 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术 |
|  |  | 1.14 | 复杂盾构法施工技术 |
| 2 | 混凝土技术 | 2.1 | 高耐久性混凝土 |
|  |  | 2.3 | 自密实混凝土技术 |
|  |  | 2.6 | 混凝土裂缝控制技术 |
| 3 | 钢筋及预应力技术 | 3.1 | 高强钢筋应用技术 |
|  |  | 3.3 | 大直径钢筋直螺纹连接技术 |
|  |  | 3.4 | 无粘结预应力技术 |
|  |  | 3.5 | 有粘结预应力技术 |
|  |  | 3.6 | 索结构预应力施工技术 |
|  |  | 3.7 | 建筑用成型钢筋制品加工与配送技术 |
|  |  | 3.8 | 钢筋机械锚固技术 |
| 4 | 模板及脚手架技术 | 4.4 | 组拼式大模板技术 |
|  |  | 4.9 | 插接式钢管脚手架及支撑架技术 |
|  |  | 4.10 | 盘销式钢管脚手架及支撑架技术 |
|  |  | 4.11 | 附着升降脚手架技术 |
|  |  | 4.13 | 预制箱梁模板技术 |
|  |  | 4.15 | 隧道模板台车技术 |
| 5 | 钢结构技术 | 5.2 | 厚钢板焊接技术 |
|  |  | 5.5 | 钢与混凝土组合结构技术 |
|  |  | 5.7 | 高强度钢材应用技术 |
|  |  | 5.8 | 大型复杂膜结构施工技术 |
|  |  | 5.9 | 模块式钢结构框架组装、吊装技术 |
| 6 | 机电安装工程技术 | 6.1 | 管线综合布置技术 |
|  |  | 6.2 | 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术 |
|  |  | 6.4 | 非金属复合板风管施工技术 |
|  |  | 6.5 | 大管道闭式循环冲洗技术 |
|  |  | 6.6 | 薄壁不锈钢管道新型连接技术 |
|  |  | 6.7 | 管道工厂化预制技术 |
|  |  | 6.9 | 预分支电缆施工技术 |
|  |  | 6.11 | 大型储罐施工技术 |
| 7 | 绿色施工技术 | 7.1 | 基坑施工封闭降水技术 |
|  |  | 7.2 | 基坑施工降水回收利用技术 |
|  |  | 7.3 | 预拌砂浆技术 |
|  |  | 7.4 | 外墙自保温体系施工技术 |
|  |  | 7.5 | 粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术 |
|  |  | 7.6 | 现浇混凝土外墙外保温施工技术 |
|  |  | 7.7 | 硬泡聚氨酯外墙喷涂保温施工技术 |
|  |  | 7.9 | 铝合金窗断桥技术 |
|  |  | 7.12 | 建筑外遮阳技术 |
|  |  | 7.14 | 透水混凝土 |
| 8 | 防水技术 | 8.1 | 防水卷材机械固定施工技术 |
|  |  | 8.2 | 地下工程预铺反粘防水技术 |
|  |  | 8.3 | 预备注浆系统施工技术 |
|  |  | 8.4 | 遇水膨胀止水胶施工技术 |
|  |  | 8.5 | 丙烯酸盐灌浆液防渗施工技术 |
|  |  | 8.6 | 聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水粘结料复合防水施工技术 |
|  |  | 8.7 | 聚氨酯防水涂料施工技术 |
| 9 | 抗震、加固与改造技术 | 9.1 | 消能减震技术 |
|  |  | 9.2 | 建筑隔震技术 |
|  |  | 9.3 | 混凝土构件粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术 |
|  |  | 9.4 | 钢绞线网片聚合物砂浆加固技术粘钢和外包钢加固技术 |
|  |  | 9.6 | 无粘结预应力混凝土结构拆除技术 |
|  |  | 5.7 | 深基坑施工监测技术 |
|  |  | 5.8 | 结构安全性监测（控）技术 |
|  |  | 9.9 | 开挖爆破监测技术 |
|  |  | 9.10 | 隧道变形远程自动监测系统 |
| 10 | 信息化应用技术 | 10.1 | 虚拟仿真施工技术 |
|  |  | 10.2 | 高精度自动测量控制技术 |
|  |  | 10.3 | 施工现场远程监控管理及工程远程验收技术 |
|  |  | 10.4 | 工程量自动计算技术 |
|  |  | 10.5 | 工程项目管理信息化实施集成应用及基础信息规范分类编码技术 |
|  |  | 10.6 | 建设项目资源计划管理技术 |
|  |  | 10.7 | 项目多方协同管理信息化技术 |
|  |  | 10.8 | 塔式起重机安全监控管理系统应用技术 |

附录C

（资料性附录）

新技术应用策划核查报告

新技术应用策划核查报告

工程名称：

建设单位：

参建单位：

评审时间：

中国核能行业协会制

| 一、工程新技术策划概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对新技术应用的策划情况核实 总体策划文件：策划计划或策划书、专题或专项策划书、总体报告策划书、技术标准策划书、知识产权策划书 新技术应用策划项目清单：节能、十项、五新、自主创新、绿色低碳、标准、知识产权 项目开展情况：工程技术进展、技术标准、知识产权申报进展。 核查总体意见： |  |  |  |  |  |
| 二、新技术应用总体策划文件 |  |  |  |  |  |
| 策划计划或策划书、 专题或专项策划书、 总体报告策划书、 技术标准策划书、 知识产权策划书 |  |  |  |  |  |
| 三、新技术应用策划项目清单 经核查： - 本工程拟应用《国家重点节能技术推广目录》中 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位. |
| - 本工程拟应用《建筑业10项新技术》 共 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位. - 本工程拟应用并可纳入《核电建设五新技术清单》中 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位. - 拟直接应用于本工程的自主创新技术项目共 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位. |
| - 直接依托本工程已经获得的省部（行业）级科技成果奖项、 技术标准、知识产权成果。明细如下： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果类别 |  | 成果项目名称 | 获奖单位 |  |  |
| 1 | 国家级或省 部（行业）级科技进步奖 |  |  |  |  |  |
| 2 | 国家级或省 部（行业）级工法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 国家级或省 部（行业）级 QC成果奖 |  |  |  |  |  |
| 4 | 知识产权 |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术标准 |  |  |  |  |  |
| 四、项目总体开展情况: |  |  |  |  |  |  |
| 五、核查专家组意见： |  |  |  |  | 组长签字： |  |
| 六、核查受理单位意见： |  | 单位公章 |  |  |  |  |

附录D

（资料性附录）

新技术应用确认表

| 一、工程新技术应用概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对已有技术成果的适应性认可过程 |  |  |  |  |  |
| 二、新技术应用成果清单 经确认： 1.本工程已有技术成果《国家重点节能技术推广目录》中 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位; 技术成果类型. 2.本工程已有技术成果《建筑业10项新技术》 共 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位; 技术成果类型. |
| 3. 本工程拟应用并可纳入《核电建设五新技术清单》中 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位; 技术成果类型. 4. 拟直接应用于本工程的自主创新技术已有技术成果项目共 项，清单如下： 序号; 项目名称; 应用部位; 技术成果类型. |
| 5. 直接依托本工程已经获得的省部（行业）级科技成果奖项、 技术标准、知识产权成果。明细如下： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果类别 |  | 成果项目名称 | 获奖单位 |  |
| 1 | 国家级或省 部（行业）级科技进步奖 |  |  |  |  |
| 2 | 国家级或省 部（行业）级工法 |  |  |  |  |
| 3 | 国家级或省 部（行业）级 QC成果奖 |  |  |  |  |
| 4 | 知识产权 |  |  |  |  |
| 5 | 技术标准 |  |  |  |  |
| 三、核查专家组意见： 组长签字： |  |  |  |  |  |
| 四、核查受理单位意见： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位公章 |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附录E

（资料性附录）

核电工程建设新技术应用评价报告

核电工程建设新技术应用评价报告

工程名称

申请单位

评价单位

评价时间

中国核能行业协会

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参建单位 |  |  |  |  |  | 承包范围 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程核准批文 | （核准部门 文号） |  |  |  |  |  |  |
| 批准动态概算或执行概算 | （万元） |  | 竣工决算 |  |  |  | （万元） |
| 工程总建安 工作量 | （万元） |  | 工程所属集团 |  |  |  |  |
| 工程开工时间 |  |  | 最后一台机组 移交生产时间 |  |  |  |  |
| 主要设备情况 | 设备名称 | 生产厂家 |  |  | 产品型号 |  | 技术特色 |
| 工程建设情况 | 装机总容量 | （MW） |  | 单机容量 |  |  | （MW） |
|  | 台数 | （台） |  | FCD时间 |  |  |  |
|  | 批准每千瓦造价 | （万元/千瓦） |  | 实际每千瓦 造价 |  |  | （万元/千瓦） |

| 新技术应用效果评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 |  |  |  | 应用项目名称 |  | 核查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量程度（%） |  |  |  |  |  |  |  | 应得分（本标 准给定 的分数） |  |  | 实得分（应得分×质量程度%） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 具体部位/系统名称 |  | 档案号/项目文件号 |  |  |  | 实体质量提升效果 |  |  |  |  | 性能指标提升效果 |  |  |  |  | 节能减排提升效果 |  |  |  | 一档 100～85 （含85） |  |  | 二档 85～70 （含70） |  | 三档 70以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值/ 设计值/ 保证值 |  |  |  | 实测值或结论 | 标准值/ 设计值/ 保证值 |  |  |  | 实测值或结论 | 标准值/ 设计值/ 保证值 |  |  | 实测值或结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | “国家重点节能低碳技术” 应用项目 |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | “建筑业10项新技术” 应用项目 |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | “核电建设五新技术”应用项目 |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他自主创新技术应用项目 |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新技术研发成果评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评价内容 |  | 核查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量程度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 应得分（本标准给定的分数） |  | 实得分（应得分×质量程度%） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 成果 级别 |  | 成果名称 |  | 证书颁发/批准发布单位 |  |  |  | 证书颁发/批准发布时间 |  |  | 应用工程 |  |  |  |  | 主要完成单位 |  |  |  | 主要完成人 |  |  | 一档 100～85 （含85） |  | 二档 85～70 （含70） |  |  |  | 三档 70以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 科技进步奖 |  | 国家级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省部级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | QC成果奖 |  | 国家级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省部级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 专利 |  | 发明 专利 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实用新型专利 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  | 工法 |  | 国家级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省部级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 |  | 参编标准 |  | 国际 标准 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 国家 标准 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 行业 标准 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 团体 标准 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 |  | 其他省部级及以上奖励 |  | 国家级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省部级 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 新技术 应用 专项评价 |  |  | 评价项目 |  |  | 采用“国家重点节能低碳技术推广目录（2015版）”应用项目 |  |  |  | 应用“建筑业10项新技术（2010年版）”应用项目 |  |  |  |  |  | 应用“电力建设五新”应用项目 |  |  |  |  | 其他自主创新及研发项目 |  |  |  | 科技进步奖 |  |  | QC成果奖 |  |  | 专利 |  |  | 工法 |  |  | 参编 标准 |  | 其他省部级及以上奖励 |  |
|  |  |  | 应得分 |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程新技术应用专项评价总得分＝∑各评价项目实得分= 分 现场评价结论（200字以内）： 现场评价组成员（签字）： 现场评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请受理单位审查结论： 申请受理单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |